제품 사양서

MODEL : AUTODOME starlight 7000 HD

1. 개 요

AUTODOME Starlight 7000HD카메라는 뛰어난 저조도 성능을 내장하고 초당 60프레임으로

영상을 촬영하여 어떠한 움직이는 피사체의 디테일도 놓치지 않는 섬세한 영상 모니터링이 가능하고 ITU-R BT.709표준을 준수하여 눈의 피로감을 최소화한 IP카메라 입니다.

2. 주요 기능 및 구성

- 1/3인치 CMOS HD /720p /60프레임

- 뛰어난 저조도 성능(컬러에서 0.052lx) – 스타라이트 기능 내장

- HD 296M-2001 표준, 색 재현성: ITU-R BT.709 준수

- 지능형 노이즈 감소(iDNR)로 대역폭과 스토리지 요구량이 최대 50%까지 감소

- H.264(ISO/IEC 14496-10), M- JPEG, JPEG

- 양방향 오디오 지원

- 지능형 트래킹 기술로 움직이는 피사체의 디테일 확보

- 지능형 비디오 분석기능 내장(IVA) 및 지능형 추적 기능 내장(I-Tracking)

- 스토리지 관리: 카메라에서 녹화 소프트웨어 없이 iSCSI 대상을 직접 사용

- 관심영역(ROI) 설정 가능

- 방수 방진 등급 : IP66, NEMA 4X

3. 제 원

- 이미지 센서     : 1/3인치 Exmor CMOS sensor

- 해 상 도        : 1305 x 1049 (1.37 MP))

- 렌    즈        : 광학 30x Zoom, 4.3 mm ~129 mm,디지털 줌 12배

- 최저조도(30IRE/F1.6기준) : 컬러 (0.052lx), 흑백 (0.0103lx) 스타라이트 기능

- 비디오 압축방식 : H.264(ISO/IEC 14496-10), M- JPEG, JPEG

- 색 재현성       : ITU-R BT.709 준수

- 해상도 및 프레임레이트: 1280x720 @ 60fps

- 암호화         : TLS 1.0, SSL, DES, 3DES, AES

- 오디오         : 양방향 오디오(AAC,G.711,8kHz 샘플링 속도,L16, 16kHz 샘플링 속도)

- Day & Night    : AUTO (ICR) / COLOR / B/W ,

- 다이내믹 레인지(WDR) : 90dB

- 알람 트리거 기능: 무단변경 감지,비디오 동작탐지,오디오 탐지,PTZ 지능형 추적

- 영상 보정       : 안개보정 기능, 사생활 보호 기능, 흔들림 보정

- 사용자 화질 설정모드: 실내 / 실외 / 저조도 / 움직임 / 선명도 모드

- 지능형 기능     : 지능형 자동 트래킹 기술, 지능형 동적 노이즈 저감 기능(iDNR)

- 팬 / 틸트       : Pan: 400°/s,Tilt: 300°/s

- 프리셋 정확도   : Pan : ± 0.1° , Tilt : ± 0.1°

- 로컬 저장       : SDHC 및 SDXC microSD 카드 지원

- 알람 입/출력    :   입력 7개, 출력 4개

- Ethernet  : 10BASE-T/100BASE-TX, auto-sensing, half/full duplex

- 방수 방진 등급  : IP66, NEMA 4X

- 동작 온도       : -40°C~55°C

- 재 질           : 알루미늄 캐스팅

- 버 블           : 고해상도 아크릴

- 전 원      : 21-30VAC, 50/60Hz; (class II) High PoE (Bosch 미드스펜 (NPD-6001A)

- 무 게      : 3.06 kg

- 소비 전력  : 60 W / 69 VA (heaters on), 24W, 44VA (heaters off)